SiPESC考题：音叉模型的频率响应（模态法）分析

名称：音叉模型的频率响应分析

| 分析类型 | 频率响应分析（模态法） |
| --- | --- |
| 目的 | 考核音叉模型在频率载荷谱下的响应 |
| 文件名 | 数据文件：音叉频响.bdf 结果文件：音叉频响.unv 参考结果：音叉频响.f06 |
| 参考来源 | Nastran |
| 结构几何 |  |
| 边界条件 | 音叉底端全约束 |
| 荷载 | 在如图所示音叉的右下端节点x方向施加如下正弦频率载荷 |
| 材料性质 | 弹性模量2.677e7，泊松比0.3，密度0.283 |
| 单元类型 | 4节点四面体单元 |
| 网格 | 如图，有862个节点，2493个单元 |
| 结果分析 | 音叉右下端节点（Node 421）x方向位移结果比较 其中最大误差{（sipesc-nastran）/ nastran }百分比为：0.6633%，在125HZ |
| 结果图 | 音叉频响.gif |